*** Режимы работы ***

После включения прибор находится в рабочем режиме (все узлы работают).

Через некоторое время после нажатия последней кнопки или после завершения вызывных сигналов прибор переходит в режим сна:

1. Отлючается дисплей, отключается приемник, отключается звук, вибро.

2. PWR_CTRL (PC13/WKUP1) должен быть в состоянии входа и настроен на пробуждение.

3. Переход МК в режим сна.

4. Из режима сна процессор пробуждается по сигналу от сопроцессора на WKUP1 импульсом положительной полярности.

Процессор просыпается, измеряет напряжение на аккумуляторе (это надо делать пока не включены никакие нагрузки),

запускает приемник на работу в течение интервала:

rf_enter_single_timeout_rx(RX_DURATION_MS);

где RX_DURATION_MS = 90, это значение определяется радиопротоколом.

4. Дальше можно снова уйти в сон и ждать прерывание от приемника на IRQ. Прерывание возникает в двух случаях:

а) истек интервал RX_DURATION_MS, ничего не принято, снова уходим в сон;

б) принят валидный пакет, читаем его, парсим, включаем индикацию.

В каких случаях нужно подавать 1 на PWR_CTLR?