*** Режимы работы ***

После включения прибор находится в рабочем режиме (все узлы работают).

После периода бездействия пользователя выполняем отключение прибора:

- Отключение дисплея, приёмника, звука, вибро.

- PWR_CTRL PC13 настраивается на прерывание по фронту.

- Переходим в Deep Sleep.

Каждые 222 мс сопроцессор будит МК импульсом положительной полярности на PWR_CTRL. В этом случае производятся следующие действия:

- Измерение напряжения на аккумуляторе (это надо делать, когда не включены никакие нагрузки).

- Запуск приёмника на работу в течение интервала : rf_enter_single_timeout_rx(RX_DURATION_MS), где RX_DURATION_MS = 90, это значение определяется радиопротоколом.

Процессор просыпается, измеряет напряжение на аккумуляторе (это надо делать пока не включены никакие нагрузки),

запускает приемник на работу в течение интервала:

rf_enter_single_timeout_rx(RX_DURATION_MS);

где RX_DURATION_MS = 90, это значение определяется радиопротоколом.

4. Дальше можно снова уйти в сон и ждать прерывание от приемника на IRQ. Прерывание возникает в двух случаях:

а) истек интервал RX_DURATION_MS, ничего не принято, снова уходим в сон;

б) принят валидный пакет, читаем его, парсим, включаем индикацию.

В каких случаях нужно подавать 1 на PWR_CTLR?